МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

Отчёт по практическим работам №5-8

по дисциплине

«Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили студенты группы: ИКБО-04-22				Кликушин В.И.

Егоров Л.А.

Корольков А.Д.

Приняла ассистент							 __Куликова И.В.__						 				(Ф.И.О. преподавателя)

| Практическая работа выполнена | «__»_______202__г. | (подпись студента) |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______202__ г. | (подпись руководителя) |

Москва 2024

Содержание

1 Практическая работа №5 по теме «Измерительные и исполнительные устройства в Интернете вещей»	4

1.1 Введение	4

1.2 Датчик температуры 1-wire DS18B20	4

1.3 Датчик уровня шума в составе WB-MS v-3	4

1.4 Модуль реле трёхканальный WB-MR3	5

1.5 Описание протоколов работы с устройствами	6

1.5.1 Modbus RTU	6

1.5.2 Wire	7

1.5.3 I²C (Inter-Integrated Circuit)	8

1.5.4 CAN (Controller Area Network)	8

1.6 Вывод	9

2 Практическая работа № 6 по теме «Основы работы с протоколом MQTT. Брокераж сообщений»	10

2.1 Введение	10

2.2 Ход выполнения работы	10

2.3 Вывод	12

3 Практическая работа №7 по теме «Форматы представления данных»	13

3.1 Введение	13

3.2 Ход выполнения работы	13

3.3 Вывод	18

4 Практическая работа №8 по теме «Визуализация данных в Интернете вещей»	19

4.1 Введение	19

4.2 Ход выполнения работы	19

4.3 Вывод	23

Заключение	24

1 Практическая работа №5 по теме «Измерительные и исполнительные устройства в Интернете вещей»

- 1.1 Введение

Цель работы: познакомиться с устройствами в составе стенда и их характеристиками.

- 1.2 Датчик температуры 1-wire DS18B20

Название датчика/устройства: Датчик температуры 1-wire DS18B20.

Тип измерения: Аналоговый.

Измеряемые параметры и диапазон измерения: Температура, диапазон измерения -55–125 °C.

Точность: ±0.5°C.

Напряжение питания: 3–5.5 В.

Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе: wb-m1w2-14/External/Sensor2.

Использующийся протокол передачи данных: 1-wire.

Интерфейс управления (шина): 1-wire.

Описание входов и выходов, схема подключения: на вход датчика подаётся окружающий воздух, на выходе – сигнал, содержащий информацию о температуре воздуха, схема подключения: три входа – для данных, земли и питания.

- 1.3 Датчик уровня шума в составе WB-MS v-3

Название датчика/устройства: Датчик уровня шума в составе WB-MS v-3.

Тип измерения: Аналоговый.

Измеряемые параметры и диапазон измерения: Уровень шума, диапазон измерения 38–105 дБа.

Точность: ±1 дБа.

Напряжение питания: 9–28 В.

Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе: wb-msw-v3-21/Sound/Level.

Использующийся протокол передачи данных: Modbus RTU.

Интерфейс управления (шина): RS-485.

Описание входов и выходов, схема подключения: на вход датчика подаётся звук, на выходе – сила звука в дБа, датчик является частью комплексного датчика и дополнительных действий для подключения не требует.

- 1.4 Модуль реле трёхканальный WB-MR3

Название датчика/устройства: Модуль реле с RS-485.

Тип измерения: Аналоговый.

Измеряемые параметры и диапазон измерения: реле, переменный ток 2–16 А.

Точность: ±1 А.

Напряжение питания: 9–28 В.

Уникальный идентификатор датчика в веб-интерфейсе: WB-MR3-56.

Использующийся протокол передачи данных: Modbus RTU.

Интерфейс управления (шина): RS-485.

Описание входов и выходов, схема подключения: датчик имеет четыре входа, три из которых управляют своим выходами, а четвёртый полностью отключает все каналы реле, три аналоговых выхода, на выходе управляющие сигналы. Входы подключаются к управляющим элементам, выходы – к нагрузкам.

1.5 Описание протоколов работы с устройствами

1.5.1 Modbus RTU

Принцип работы:

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) — это протокол передачи данных, основанный на запросах и ответах между устройствами. Главный контроллер (мастер) запрашивает данные от одного или нескольких подчиненных устройств (ведомых), передавая команды и получая данные. Обмен данными осуществляется через последовательный интерфейс (чаще всего RS-485 или RS-232). Формат данных – последовательный, с использованием четности и контрольной суммы CRC для обеспечения точности передачи.

Преимущества:

- Простота реализации и универсальность;

- Широко распространен в промышленной автоматизации;

- Поддерживает длинные линии связи (до 1200 метров) и большое количество устройств (до 247);

- Высокая надежность и возможность использования в шумных средах (особенно с RS-485).

Недостатки:

- Ограниченная скорость передачи данных (обычно до 115200 бит/с);

- Протокол не поддерживает динамическое подключение устройств;

- Нет встроенной системы приоритетов — возможны задержки в больших сетях.

Сфера применения:

- Промышленная автоматизация (контроллеры, датчики, устройства управления);

- Умные дома;

Энергетические системы (мониторинг и управление).

1.5.2 Wire

Принцип работы:

1-Wire — это протокол для передачи данных по одной линии, где одна и та же линия используется для питания, синхронизации и передачи данных. В устройстве могут быть ведущий и множество ведомых, которые идентифицируются по уникальным 64-битным идентификаторам. Передача данных осуществляется с помощью серийных сигналов, а энергоснабжение ведомых устройств — через ту же линию.

Преимущества:

- Простота проводки — всего одна линия для питания и данных;

- Экономичность — низкая стоимость как реализации, так и самого оборудования;

- Возможность подключения большого количества устройств на одну шину.

Недостатки:

- Низкая скорость передачи данных (до 16.3 кбит/с);

- Ограниченная длина линии (до 100 метров);

- Подверженность шумам, что может влиять на стабильность передачи данных на больших расстояниях.

Сфера применения:

- Сенсоры температуры (например, DS18B20);

- Устройства учета (счетчики);

- Применения в бытовой технике, умных домах.

1.5.3 I²C (Inter-Integrated Circuit)

Принцип работы:

I²C — это двунаправленный двухпроводный протокол (SDA для данных и SCL для тактового сигнала) для связи между интегральными схемами. Ведущий (мастер) управляет тактовым сигналом и инициирует передачу данных. Ведомые устройства (слейвы) принимают или передают данные по команде мастера. Каждый ведомый имеет уникальный адрес, который используется для выборки устройства.

Преимущества:

- Простота подключения множества устройств через два провода;

- Встроенные механизмы обнаружения ошибок и подтверждения передачи;

- Возможность динамического подключения устройств.

Недостатки:

- Ограниченная длина шины (до 1 метра) без специальных буферов;

- Относительно низкая скорость передачи данных (обычно до 400 кбит/с, максимум 3.4 Мбит/с в Fast Mode+);

- Возможны конфликты на шине при наличии большого количества устройств.

Сфера применения:

- Встроенные системы (микроконтроллеры, микросхемы);

- Сенсоры (температуры, давления, влажности);

- Электроника и периферия (дисплеи, память, RTC).

1.5.4 CAN (Controller Area Network)

Принцип работы:

CAN — это протокол передачи данных для связи между контроллерами в реальном времени, использующий архитектуру «множественный доступ с приоритетом по контролю столкновений» (CSMA/CA). Все устройства на шине могут передавать данные, но приоритеты сообщений определяют, какие из них будут обработаны первыми в случае коллизии. CAN поддерживает как точку-точку, так и многоточечные соединения.

Преимущества:

- Высокая надежность, благодаря механизму приоритета сообщений и обработке ошибок;

- Поддержка работы в реальном времени;

- Высокая скорость передачи данных (до 1 Мбит/с на стандартной линии длиной до 40 метров);

- Возможность использования в сложных и шумных условиях.

Недостатки:

- Сложность реализации по сравнению с простыми протоколами (например, I²C или 1-Wire);

- Ограниченная длина линии связи при высоких скоростях (на скоростях выше 500 кбит/с длина линии ограничена 100 метрами).

Сфера применения:

- Автомобильная промышленность (встроенные системы автомобиля);

- Промышленная автоматизация;

- Робототехника и системы управления реального времени.

1.6 Вывод

В ходе описания датчиков и устройств было проведено ознакомление с их характеристиками и принципами работы. Изучена документация устройств и их технические характеристики, а также протоколы передачи данных.

2 Практическая работа № 6 по теме «Основы работы с протоколом MQTT. Брокераж сообщений»

- 2.1 Введение

Цель работы: познакомиться с основами работы с протоколом MQTT и опробовать отправку сообщений на устройство посредством брокера сообщений.

2.2 Ход выполнения работы

Ход работы:

Подключиться к консоли WirenBoard посредством SSH.

При помощи утилиты mosquito_sub подписаться на сообщения датчиков, представленных в Таблице 2.2.1:

Таблица 2.2.1 – Задание варианта

| № варианта | Датчики |
| --- | --- |
| 4 | 1. Датчик движения WB-MSW v3 2. Датчик температуры WB-MS v2 |

Включить или изменить поведение устройств посредством отправки сообщений в соответствующий топик.

Выполнение работы:

Задание 1:

Подключение по SSH осуществлялось с помощью команды, представленной в Листинге 2.1. Результат подключения представлен на Рисунке 2.1.

Листинг 2.1 – Подключение по SSH

ssh user@192.168.1.15

Рисунок 2.1 – Результат подключения по SSH

Задание 2:

Подписка на сообщение датчика движения представлена командой в Листинге 2.2. Данные, отправленные с датчика, представлены на Рисунке 2.2.

Листинг 2.2 – Подписка на сообщения датчика движения

mosquitto_sub -t '/devices/wb-msw-v3_21/controls/Current Motion' -v -p 1883

Рисунок 2.2 – Данные с датчика движения

Подписка на сообщение датчика температуры представлена командой в Листинге 2.3. Данные, отправленные с датчика, представлены на Рисунке 2.3.

Листинг 2.3 – Подписка на сообщения датчика температуры

mosquitto_sub -t '/devices/wb-ms_11/controls/Temperature' -v -p 1883

Рисунок 2.3 – Данные с датчика температуры

Задание 3:

Включение подсветки в кнопке 29 осуществлено командой в Листинге 2.4.

Листинг 2.4 – Команда включения подсветки

mosquitto_pub -t '/devices/button_light/controls/button3/on' -m "1" -p 1883

Включение имитации подачи воды осуществлено командой в Листинге 2.5:

Листинг 2.4 – Команда включения имитации подачи воды

mosquitto_pub -t '/devices/water_control/controls/valve' -m "1" -p 1883

2.3 Вывод

В ходе выполнения работы изучен протокол брокера сообщений MQTT, а также осуществлены подписка на сообщения от датчиков и отправка сигналов на датчики. При подписке на сообщения от датчиков в консоль отправляются данные с них после изменения значений. Также с помощью брокера сделана отправка сигналов на датчики с целью включения подсветки в кнопке и включения имитации подачи воды.

3 Практическая работа №7 по теме «Форматы представления данных»

- 3.1 Введение

Цель работы: изучить подключение к стенду посредством брокера сообщений MQTT, используя язык программирования MQTT и библиотеку paho-mqtt, выполнить сбор данных с датчиков и представить их в двух форматах: JSON и XML.

3.2 Ход выполнения работы

Ход работы:

      - На языке Python реализуйте программу (скрипт), которая бы каждые 5 секунд упаковывала последние полученные данные в файлы формата JSON и XML. В одной записи должно быть 6 полей: 4 показаний датчиков, время формирования файла, номер чемодана (последние две цифры IP-адреса). Датчики выбраны по персональному варианту №4: Датчик движения устройства WB-MSW v.3 (5), Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5), Датчик освещенности устройства WB-MS v.2 (12), Датчик температуры устройства WB-MS v.2 (12).

      - На любом языке программирования реализуйте программу-парсер, которая бы выводила в консоль данные, полученные из сгенерированных в п.1 файлов.

Выполнение работы:

Структура данных, которая сохраняется в файлах, представлена в Листинге 3.1.

Листинг 3.1 – Структура данных с датчиков

motion: int

Окончание Листинга 3.1

sound_level: float

illuminance: float

temperature: float

file_time: datetime

case_id: int

Для сохранения данных в формате XML и JSON написана программа на языке Python, код которой представлен в Листинге 3.2.

Листинг 3.2 – Код программы для пункта 1

import paho.mqtt.client as mqtt

import time

import json

import xml.etree.ElementTree as ET

import os

import csv

from datetime import datetime, timedelta

ip = '192.168.1.15'

port = 1883

topics = [

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Current Motion',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Sound Level',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Illuminance',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Temperature',

]

current_values = {}

result_json = []

def connect_mqtt():

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

if rc == 0:

print("Успешное подключение к брокеру")

else:

print("Не удалось подключиться, код %d\n", rc)

client = mqtt.Client()

client.on_connect = on_connect

client.connect(ip, port)

return client

def subscribe(client, topic):

def on_message(client, userdata, msg):

print(f"Received {msg.payload.decode()} from {msg.topic} topic")

current_values.update({msg.topic: msg.payload.decode()})

client.subscribe(topic)

client.on_message = on_message

def append_json(motion, sound_level, illuminance, temperature):

global result_json

result_json.append({

'motion': motion,

'sound_level': sound_level,

'illuminance': illuminance,

Окончание Листинга 3.2

'temperature': temperature,

'file_time': time.ctime(),

'case_id': ip.split('.')[-1]

})

def write_json():

with open('data.json', 'w', encoding='utf-8') as file:

json.dump(result_json, file, indent=4)

def write_xml():

root = ET.Element('data')

for item in result_json:

data_item = ET.SubElement(root, 'item')

for key in item:

value = ET.SubElement(data_item, key)

value.text = item[key]

with open('data.xml', 'w', encoding='utf-8') as file:

file.write(ET.tostring(root, encoding='unicode'))

def main():

client = connect_mqtt()

for topic in topics:

subscribe(client, topic)

client.loop_start()

end_time = datetime.now() + timedelta(minutes=1)

time.sleep(1)

while datetime.now() < end_time:

temperature = current_values.get(topics[0])

humidity = current_values.get(topics[1])

air_quality = current_values.get(topics[2])

sound_level = current_values.get(topics[3])

append_json(temperature, humidity, air_quality, sound_level)

time.sleep(5)

write_json()

write_xml()

client.loop_stop()

print("Данные сохранены в XML и JSON файл в течение 1 минуты.")

if __name__ == '__main__':

main()

Результат выполнения программы представлен на Рисунке 3.1. Содержимое файлов в формате JSON и XML представлено на Рисунках 3.2 – 3.3.

Рисунок 3.1 – Результат выполнения программы

Рисунок 3.2 – Данные в формате JSON

Рисунок 3.3 – Данные в формате XML

Для парсера данных в формате XML написана программа на языке Python, код которой представлен в Листинге 3.3. Результат выполнения программы представлен на Рисунке 3.4.

Листинг 3.3 – Парсер XML данных

import xml.etree.ElementTree as ET

xml_data = ET.parse('data.xml')

result_json = []

for item in xml_data.findall('item'):

item_values = {'motion': None, 'sound_level': None, 'illuminance': None, 'temperature': None, 'file_time': None, 'case_id': None}

for key in item_values:

Окончание Листинга 3.3

item_values[key] = item.find(key).text

result_json.append(item_values)

print(result_json)

Рисунок 3.4 – Результат выполнения парсера

Для парсера данных в формате JSON написана программа на языке Python, код которой представлен в Листинге 3.4. Результат выполнения программы представлен на Рисунке 3.5.

Листинг 3.4 – Парсер JSON данных

import json

with open('data.json', 'r') as file:

result = json.load(file)

print(result)

Рисунок 3.5 – Результат выполнения парсера

3.3 Вывод

В ходе выполнения работы выполнено подключение к стенду посредством библиотеки paho-mqtt на языке Python и собраны данные в форматах JSON и XML. Данные в формате JSON легче собирать и в дальнейшем парсить, а XML требует построения иерархического дерева для хранения данных, которое сложнее составлять и парсить.

4 Практическая работа №8 по теме «Визуализация данных в Интернете вещей»

- 4.1 Введение

Цель работы: изучить подключение к стенду посредством брокера сообщений MQTT, используя язык программирования MQTT и библиотеку paho-mqtt, выполнить сбор данных с датчиков в формате CSV и представить их в виде графиков.

4.2 Ход выполнения работы

Ход работы:

- Подпишитесь на несколько MQTT топиков стенда согласно вариантам c компьютера в аудитории или личного устройства и собирайте данные с датчиков в течение 10 или более минут. Получаемые данные должны сохраняться в локальную базу данных или CSV-файл (на выбор). Датчики выбраны по персональному варианту №4: Датчик движения устройства WB-MSW v.3 (5), датчик температуры устройства WB-MS v.2 (12), напряжение на любом устройстве стенда.

- Напишите скрипты, позволяющие визуализировать полученные статистические данные в виде столбчатой диаграммы, линейного графика и круговой диагрммы.

Выполнение работы:

Для сбора данных с датчиков в течение 10 минут написана программа на языке Python, код которой представлен в Листинге 4.1.

Листинг 4.1 – Код программы для сбора данных

import paho.mqtt.client as mqtt

import time

from datetime import datetime, timedelta

import pandas as pd

Продолжение Листинга 4.1

ip = '192.168.1.15'

port = 1883

topics = [

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Current Motion',

'/devices/wb-msw-v3_21/controls/Temperature',

'/devices/wb-map12e_23/controls/Ch 1 P L2'

]

current_values = {}

result_json = []

def connect_mqtt():

def on_connect(client, userdata, flags, rc):

if rc == 0:

print("Успешное подключение к брокеру")

else:

print("Не удалось подключиться, код %d\n", rc)

client = mqtt.Client()

client.on_connect = on_connect

client.connect(ip, port)

return client

def subscribe(client, topic):

def on_message(client, userdata, msg):

print(f"Received {msg.payload.decode()} from {msg.topic} topic")

current_values.update({msg.topic: msg.payload.decode()})

client.subscribe(topic)

client.on_message = on_message

def append_json(motion, temperature, power):

global result_json

result_json.append({

'motion': motion,

'temperature': temperature,

'power': power,

'file_time': time.ctime(),

'case_id': ip.split('.')[-1]

})

def write_csv():

df = pd.DataFrame(result_json)

df.to_csv('data.csv', index=False)

def main():

client = connect_mqtt()

for topic in topics:

subscribe(client, topic)

client.loop_start()

end_time = datetime.now() + timedelta(minutes=10)

time.sleep(1)

while datetime.now() < end_time:

motion = current_values.get(topics[0])

temperature = current_values.get(topics[1])

Окончание Листинга 4.1

power = current_values.get(topics[2])

append_json(motion, temperature, power)

time.sleep(5)

write_csv()

client.loop_stop()

print("Данные сохранены в csv в течение 10 минут.")

if __name__ == '__main__':

main()

Далее написана программа, реализующая показ трёх графиков, используя библиотеку matplotlib для языка Python, код которой представлен в Листинге 4.2. Графики представлены на Рисунках 4.1 – 4.3.

Листинг 4.2 – Код показа графиков данных

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

def draw_bar_plot(data: pd.DataFrame):

df = data['motion']

df_max = df.max()

df_min = df.min()

first = int((df_max - df_min) / 3 + df_min)

second = int((df_max - df_min) / 3 + first)

first_df = df.loc[df.between(df_min, first)]

second_df = df.loc[df.between(first, second)]

third_df = df.loc[df.between(second, df_max)]

df_len = [len(first_df), len(second_df), len(third_df)]

plt.bar([f'[{df_min};{first}]', f'[{first};{second}]', f'[{second};{df_max}]'], df_len)

plt.xlabel('Интервалы показаний датчика движения')

plt.ylabel('Частоты показаний')

plt.show()

def draw_plot(data: pd.DataFrame):

df = data['temperature']

plt.plot(df)

plt.ylabel('Показания температуры')

plt.show()

def draw_pie_plot(data: pd.DataFrame):

df = data['power']

df_max = df.max()

df_min = df.min()

first = round((df_max - df_min) / 3 + df_min, 2)

second = round((df_max - df_min) / 3 + first, 2)

first_df = (df.loc[df.between(df_min, first)])

second_df = df.loc[df.between(first, second)]

third_df = df.loc[df.between(second, df_max)]

df_len = [len(first_df), len(second_df), len(third_df)]

plt.pie(df_len, labels=[f'[{df_min};{first}]', f'[{first};{second}]', f'[{second};{df_max}]'])

plt.title('Показания датчика напряжения, В')

Окончание Листинга 4.2

plt.show()

if __name__ == '__main__':

df = pd.read_csv('data.csv')

draw_bar_plot(df)

draw_plot(df)

draw_pie_plot(df)

Рисунок 4.1 – Столбчатая диаграмма частотности показаний датчика движения по интервалам

Рисунок 4.2 – Линейный график показаний температуры с течением времени

Рисунок 4.3 – Круговая диаграмма показаний датчика напряжения по интервалам

4.3 Вывод

В ходе выполнения работы освоены навыки работы с библиотеками языка Python: paho-mqtt для подключения к стенду и подписки на сообщения, и matplotlib для визуализации полученных данных. Столбчатая диаграмма показала, что в течение 10 минут показания датчика движения были достаточно низкими, что говорит о том, что около стенда мало двигались. Линейный график показаний температуры показал, что температура за время измерений незначительно увеличилась. Круговая диаграмма показания напряжения показала, что напряжение преимущественно находилось в одном и том же диапозоне, и никогда резко не изменялось.

Заключение

В ходе выполнения практических работ 5-8 мы глубже погрузились в изучение архитектуры и взаимодействия устройств Интернета вещей. В рамках работы мы познакомились с измерительными и исполнительными устройствами, а также познакомились с различным протоколам связи (Modbus RTU, 1-Wire, I²C, CAN).

Часть работы включала подключение к контроллеру через SSH для настройки и управления устройствами, подписку на MQTT-топики для мониторинга данных с датчиков в реальном времени. 
Также, мы написали скрипты, которые каждые 5 секунд собирали данные с датчиков и сохраняли их в форматах JSON, XML и CSV. Мы также реализовали парсеры для этих данных и использовали их для визуализации собранной информации.